ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ОБЪЕКТА

«Строительство заезда с проспекта Бумажников (продолжение ул. Весенняя) на территорию объекта "Крытый каток с искусственным льдом по проспекту Бумажников Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар»

ТОМ 1

Утверждаемая часть проект планировки территории объекта

Заказчик: Администрация Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»

| Генеральнай директор ООО «Вектор» |  | Ю.Н. Шатрыкина |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | М.А. Бебякина |

Сыктывкар, 2017

Проект планировки и межевания территории

утвержден:

______________________________________

от_______________________№___________

Содержание тома

Утверждаемая часть проекта планировки территории

| № п/п | Наименование документа | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть проекта планировки территории |  |
|  | Содержание тома | 4 |
| 1 | Текстовая часть |  |
|  | 1. Введение | 5 |
|  | 2. Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения | 6 |
|  | 3. Характеристики планируемого развития территории, в том числе плотности и параметров застройки территории, характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории | 9 |
| 2 | Графическая часть |  |
| Лист 1 | Основной чертеж, М 1:2000 |  |
| Лист 2 | Схема организации улично-дорожной сети, М 1:2000 |  |
| Лист 3 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений, М 1:2000 |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

04-2017-ППТ

Утверждаемая часть проекта планировки территории

1. Введение

Документация по планировке территории разработана в составе, предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации и заданием на разработку документации по планировке в отношении подлежащей застройке территории в связи с планируемым строительством объекта "Строительство заезда с проспекта Бумажников (продолжение ул. Весенняя) на территорию объекта "Крытый каток с искусственным льдом по проспекту Бумажников Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар".

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

04-2017-ППТ

Документация по планировке территории линейного объекта "Строительство заезда с проспекта Бумажников (продолжение ул. Весенняя) на территорию объекта "Крытый каток с искусственным льдом по проспекту Бумажников Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" разработана на основании:

- Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.02.2017 года №2/445;

- Муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории в рамках выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство заезда с проспекта Бумажников (продолжение ул. Весенняя) на территорию объекта "Крытый каток с искусственным льдом по проспекту Бумажников Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар» от 14 апреля 2017 года;

- Технического задания (приложение №1 к Муниципального контракту от 14.04.2017);

- Технических условий на «Строительство заезда с проспекта Бумажников (продолжение ул. Весенняя) на территорию объекта "Крытый каток с искусственным льдом по проспекту Бумажников Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар» от 09 февраля 2017 № 01-04/651.

Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта "Строительство заезда с проспекта Бумажников (продолжение ул. Весенняя) на территорию объекта "Крытый каток с искусственным льдом по проспекту Бумажников Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" (далее «Объект») разработан ООО «Вектор» на основании Муниципального контракта от 14.04.2017, и следующих исходных данных и условий, необходимых для подготовки проекта:

- Схемы территориального планирования;

- Генеральный план МО ГО «Сыктывкар», утвержденного Решением Совета МО МО «Сыктывкар» от 11.12.2009г. № 26/12-482;

- Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», утвержденного Решением Совета МО МО «Сыктывкар» от 30.04.2010г. № 31/04-560;

- Технического задания.

Проект планировки и межевания территории линейного объекта выполнен в соответствии с действующей законодательно-нормативной и методической документацией:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.20004г.);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001г.);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№ 200-ФЗ от 04.12.2006г.);

- Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006г.);

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

04-2017-ППТ

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 20.03.2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов территориального планирования»;

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов»;

- СН № 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог».

- СНиП 3.06.03.85 "Автомобильные дороги"

- Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автодорог и мостовых переходов.

2. Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения

2.1  Географическое и административно – территориальное положение

Географически находится в юго-западной части Республики Коми  на левом берегу реки Сысолы в месте впадения в реку Вычегду, в 1003 км к северо-востоку от Москвы по прямой. Сыктывкар - город республиканского значения. Столица и административный центр Республики Коми. Образует городской округ "Сыктывкар".

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

04-2017-ППТ

Участок работ показан на рис. 1.

Рисунок 1.

2.2 Общая характеристика линейного объекта.

В соответствии с техническим заданием принят один вариант дороги из условия наименьшего ограничения и изменения скорости, обеспечения безопасности и удобства движения.

Начало заезда - перекресток "улица Весенняя - проспект Бумажников" существующей автомобильной дороги "Сыктывкар - Ухта" Р25, далее идет в восточном направлении, поворачивает на север и подходит к территории существующего объекта -  крытого катка, расположенного по адресу: пр. Бумажников, 59.

Общая протяженность дороги составила 186,23 м. Элементы плана и продольного профиля приняты из условия увязки с окружающим  ландшафтом.

Проектируемый участок строительства автомобильной дороги постоянно действующие водотоки не пересекает.

2.3  Технико-экономическая характеристика объекта

Начало заезда - перекресток "улица Весенняя - проспект Бумажников" существующей автомобильной дороги (продолжение улицы Весенней) в соответствии со

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

04-2017-ППТ

СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» относится  ко  II технической категории дорог (протяженность - 91,95 м.), далее, после поворота на север и до территории существующего объекта -  крытого катка, - к III технической категории (протяженность - 94,28 м.) Общая протяженность проектируемой дороги составила 186,23 м.

Тип  дорожной  одежды – капитальный.

Проектируемая дорога имеет один угол поворота.

При назначении проектной линии продольного профиля исходили из условия наименьшего ограничения и изменения скорости, обеспечения безопасности и удобства движения.

В начале участка проектная линия увязана с существующей дорогой.

Согласно Федеральному закону от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ширина придорожной полосы установлена размером 30 метров для автомобильных дорог III и 55 метров для дорог II категорий.

Границы зон размещения земельных участков, необходимых для строительства участка автомобильной дороги, определены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №717 от 02.09.2009 г «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» согласно поперечным профилям, принятым на характерном участке.

Обустройство дороги выполняется в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004* из условий обеспечения максимальной пропускной способности, безопасности и комфортности движения, которые достигаются оптимальным режимом скоростного регулирования, геометрическими параметрами плана и продольного профиля в соответствии с СП 34.13330.2012.

Предусматривается установка дорожных знаков и указателей, барьерного ограждения, сигнальных столбиков и нанесение разметки на проезжей части дороги.

Дорожная одежда запроектирована капитального типа.

Для отвода воды с поверхности покрытия проезжей части автомобильной дороги должно устраиваться покрытие с двускатным поперечным профилем на прямолинейных участках. Поперечный уклон обочин для автомобильных дорог с двускатным покрытием устраивается на от 10‰ до 30‰ больше поперечного уклона проезжей части. С целью повышения уровня безопасности обочины устраиваются:

- по типу основной проезжей части;

- укрепляются вяжущими материалами, щебнем, гравием, шлаком, бетонными плитками или засевом трав.

Данная схема организации поверхностного водоотвода характеризуется свободным стеканием воды по поверхности проезжей части автомобильной дороги на обочины, далее на откосы и затем в боковые водоотводные канавы (кюветы).

3. Характеристики планируемого развития территории, в том числе плотности и параметров застройки территории, характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

3.1  Транспортные связи.

Сыктывкар связан с Кировом автомобильной дорогой федерального значения Р176  «Вятка».

3.2  Экономический и промышленный потенциал района

Сыктывкар — общественный и деловой центр Республики Коми. Также он является промышленным центром на севере России. Город имеет около 40 крупных промышленных предприятий, одна треть которых имеет всероссийское значение.

3.3  Организация подготовительного периода строительства

При подготовке строительной площадки выполняются работы: по освобождению строительной площадки от строений, деревьев. Все временные здания для строительства объекта принимаются передвижного типа в соответствии с «Табелем временных зданий и сооружений для энергетического строительства Минэнерго РФ».

На строительной площадке разворачивается строительная база, в состав которой входят бытовые здания (вагончик прораба, вагончик для переодевания и обогрева рабочих), а так же открытые площадки для складирования конструкций и материалов.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

04-2017-ППТ

3.4  Вертикальная планировки и инженерная подготовка территории линейного объекта

Вертикальная планировка является одним из основных элементов инженерной подготовки территорий населенных мест и представляет собой процесс искусственного изменения естественного рельефа для приспособления его к требованиям градостроительства.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

04-2017-ППТ

3.5 Порядок формирования границ земельных участков и рекомендации по порядку установления границ местности

- Формирование границ земельных участков.

- Формирование охраны зон объектов инженерной инфраструктуры.

- Координирование объектов землепользования.

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов жилой застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для их оформления после окончания строительства и признания объектами недвижимости в установленном законом порядке.

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а так же инструкции по проведению межевания.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ.

Координирование объектов землепользования выполнено графически в системе координат МСК Сыктывкарская.

# 3.6 Отвод земель в аренду или для выкупа

Расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, осуществлён на основании проектных данных по продольному профилю, поперечным профилям, принятым проектным решениям.

Ширина полосы отвода принята в зависимости от категории дороги, количества полос движения, высоты насыпей и глубины выемок, крутизны откосов земляного полотна, требований обеспечения безопасности движения и боковой видимости, а так же с учетом размещения  всех конструктивных элементов земляного полотна, в частности кюветов, укреплений русел у водопропускных труб, устройства примыкания, а так же земельных участков, предназначенных для обеспечения производства работ по содержанию автомобильных дорог шириной не менее 3 метров с каждой стороны.

Средняя ширина полосы отвода составила: 30 м. для дороги III и 55 метров для дороги II категорий.

Помимо этого, на период строительства дороги для временных нужд (складирование материалов, размещение и передвижение техники, устройство карьеров и т. д.) в соответствии с проектом могут предоставляться земельные участки на праве срочного пользования. Эти участки по окончании строительства возвращаются прежним землепользователям в состоянии, пригодном для использования по прежнему целевому назначению.

Общая площадь земель, необходимых для эксплуатации и обслуживания  автомобильной дороги,   составила 8134 кв.м.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

04-2017-ППТ

Графическая часть