Документация по проекту планировки и проекту

межевания территории по объекту

«Квартал застройки индивидуальными жилыми домами»

Основная часть проекта планировки

Пояснительная записка

Том 1

Раздел 1

Челябинск

2020

Документация по проекту планировки и проекту

межевания территории по объекту

«Квартал застройки индивидуальными жилыми домами»

Основная часть проекта планировки

Пояснительная записка

Том 1

Раздел 1

| Заказчик: | Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми |
| --- | --- |
| Исполнитель: | ООО «Вектор» |

| Директор ООО «Вектор» |  | Т. Ф. Федюкова |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | А. Л. Вилисова |

Челябинск

2020

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Проект планировки территории |  |  |
| ТОМ 1 | Основная часть |  |
| Раздел 1 | Пояснительная записка проекта планировки территории |  |
| Раздел 2 | Графическая часть |  |
|  | Лист 1. Чертёж планировки территории | М 1:1 000 |
| ТОМ 2 | Материалы по обоснованию |  |
| Раздел 1 | Пояснительная записка проекта планировки территории |  |
| Раздел 2 | Графическая часть |  |
|  | Лист 1. Фрагмент карты планировочной структуры территории | М 1:10 000 |
|  | Лист 2. Схема организации движения транспорта и пешеходов. схема организации улично-дорожной сети | М 1:1 000 |
|  | Лист 3. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия | М 1:1 000 |
|  | Лист 4. Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства | М 1:1 000 |
|  | Лист 5. Вариант планировочных решений застройки территории в соответствие с проектом планировки территории | М 1:1 000 |
|  | Лист 6. Схема вертикальной планировки территории и инженерной подготовки территории | М 1:1 000 |
| Проект межевания территории |  |  |
| ТОМ 3 | Основная часть |  |
| Раздел 1 | Пояснительная записка проекта межевания территории |  |
| Раздел 2 | Графическая часть |  |
|  | Лист 1. Чертёж межевания территории | М 1:1 000 |
| ТОМ 4 | Материалы по обоснованию |  |
| Раздел 1 | Графическая часть |  |
|  | Лист 1. Чертеж межевания территории: границы существующих земельных участков; границы зон с особыми условиями использования территорий; местоположение существующих объектов капитального строительства; границы особо охраняемых природных территорий; границы территорий объектов культурного наследия; границы лесничеств, лесопарков, участков лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. | М 1:1 000 |

Состав исполнителей

| № п/п | ФИО | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Вилисова А. Л. | ГИП |  |
| 3 | Вилисова А. Л. | Архитектор |  |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Общие положения	6

Сведения о красных линиях	7

Параметры планируемого строительства	8

I. Характеристика современного использования территории	8

II. Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения	8

III. Характеристика объектов капитального строительства производственного назначения	9

IV. Характеристика объектов капитального строительства общественно-делового назначения	9

V. Характеристика объектов капитального строительства иного назначения	9

VI. Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан	9

VII. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан	11

VIII. Характеристика объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан	13

IX. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта федерального значения	13

X. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта регионального значения	13

XI. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта местного значения	14

Положения об очередности планируемого развития территории	15

ВВЕДЕНИЕ

Подготовка документации по планировке территории осуществляется с целью обеспечения устойчивого развития территории в границах земельного участка с кадастровым номером 11:05:0201023:211.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры; установить границы территорий общего пользования, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства; Определить характеристики и очередность планируемого развития территории; Определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерно-геодезических изысканий территории земельного участка с кадастровым номером  11:05:0201023:211 (отчетная документация по результатам инженерно-геодезических изысканий, актуальный топографический план масштаба 1:500).

При разработке проекта планировки территории использована следующая нормативная правовая и методическая база:

-  Градостроительный кодекс РФ;

-  Земельный кодекс РФ;

-  Жилищный кодекс РФ;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городского округа «Сыктывкар», далее - МНГП;

- СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон";

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84;

- СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 25 апреля 2014 года);

- Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»;

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 г. №61)

Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные документы проектного, законодательного и прогнозного характера:

- Генеральный план муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;

- Правила землепользования и застройки муниципального городского округа «Сыктывкар» (далее ПЗЗ).

Общие положения

Проект планировки территории представляет собой вид документации по планировке территории, подготовка которого осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Состав и содержание проекта планировки территории устанавливаются Градостроительным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами.

Сведения о красных линиях

Частью 3 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ (в ред. от 03.07.2016) установлена необходимость отображения красных линий на чертежах планировки территории. Согласно п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, красные линии - линии, которые обозначают границы территории общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

Таблица №1

Каталог координат характерных точек устанавливаемых красных линий

| N | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 26433,66 | 10701,41 |
| 2 | 26577,11 | 10657,56 |
| 3 | 26559,57 | 10600,18 |
| 4 | 26416,12 | 10644,03 |
| 1 | 26433,66 | 10701,41 |
| 5 | 26572,00 | 10596,39 |
| 6 | 26715,45 | 10552,54 |
| 7 | 26732,99 | 10609,92 |
| 8 | 26589,54 | 10653,77 |
| 5 | 26572,00 | 10596,39 |
| 9 | 26766,02 | 10717,98 |
| 10 | 26736,79 | 10622,35 |
| 11 | 26679,41 | 10639,89 |
| 12 | 26716,36 | 10760,76 |
| 13 | 26731,93 | 10756,00 |
| 14 | 26743,28 | 10746,21 |
| 15 | 26737,33 | 10726,75 |
| 9 | 26766,02 | 10717,98 |
| 16 | 26707,17 | 10775,18 |
| 17 | 26666,98 | 10643,69 |
| 18 | 26609,60 | 10661,23 |
| 19 | 26649,80 | 10792,72 |
| 16 | 26707,17 | 10775,18 |
| 20 | 26539,79 | 10682,57 |
| 21 | 26582,05 | 10820,82 |
| 22 | 26639,43 | 10803,28 |
| 23 | 26597,17 | 10665,03 |
| 20 | 26539,79 | 10682,57 |
| 24 | 26513,83 | 10847,35 |
| 25 | 26469,98 | 10703,91 |
| 26 | 26527,36 | 10686,37 |
| 27 | 26571,21 | 10829,82 |
| 24 | 26513,83 | 10847,35 |
| 28 | 26428,86 | 10716,48 |
| 29 | 26457,55 | 10707,71 |
| 30 | 26501,39 | 10851,15 |
| 31 | 26444,01 | 10868,69 |
| 32 | 26435,38 | 10840,44 |
| 33 | 26439,48 | 10812,37 |
| 34 | 26456,57 | 10807,15 |
| 28 | 26428,86 | 10716,48 |

Параметры планируемого строительства

Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры.

I. Характеристика современного использования территории

Территория жилого района «Квартал   застройки индивидуальными жилыми домами», расположенного в Эжвинском районе МО ГО «Сыктывкар», в границах земельного участка 11:05:0201023:211

Площадь в границах проекта планировки территории составляет 9,5 га.

В соответствии с ПЗЗ, на участке проектирования расположены следующие территориальные зоны:

-Ж-4 - зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Территория проектирования свободная от капитальной застройки.

II. Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения

В границах проекта планировки предложено разместить 70 жилых дома усадебного типа, общей площадью застройки – 7 000 м². Число жителей микрорайона на расчетный срок – 210 человек. Уровень жилищной обеспеченности 33,3 м²/чел.

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории проектируемого квартала.

Территория проектирования оборудуется необходимым количеством площадок для сбора мусора согласно МНГП.

В зоне дворовых пространств обустраиваются площадки для игр детей дошкольного и младшего возрастов, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки, хозяйственные.  Площади элементов дворовой территории соответствуют МНГП. Все площадки необходимо оснастить набором малых архитектурных форм.

III. Характеристика объектов капитального строительства производственного назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов производственного назначения.

IV. Характеристика объектов капитального строительства общественно-делового назначения

В границах проекта планировки территории планируется размещение объектов капитального строительства общественно-делового назначения, а именно:

- магазин смешанных товаров (торговая площадь - 65 м2);

V. Характеристика объектов капитального строительства иного назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов капитального строительства иного назначения.

VI. Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан

Проектом планировки территории предусматривается строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры:

- трансформаторные подстанции;

- газораспределительный пункт;

- водопровод;

- хозяйственно-бытовая канализация;

- кабель электропередач.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение проектируемых объектов капитального строительства планируется от водопроводных сетей с устройством нового колодца.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды составит – 66,53 куб.м/сутки (2,73 куб.м./час).

Протяженность сетей водоснабжения – 3506,7 м.

Водоотведение проектируемых объектов капитального строительства планируется к канализационным сетям с устройством нового колодца.

При проектировании систем канализации принимают, что водоотведение равно водопотреблению.

Водоотведение составит  – 66,53 куб.м/сутки (2,73 куб.м./час).

Протяженность сетей канализации – 2946,8 м.

Проект водоснабжения и водоотведения выполняется на рабочей стадии проектирования.

Электроснабжение

Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий для комфортного проживания населения предусматривается развитие централизованной системы электроснабжения.

Для подключения к сетям электроснабжения проектируемых объектов капитального строительства предусмотрено строительство двух трансформаторных подстанций на периметре жилого массива, а также прокладка кабельных линий электропередачи.

Протяженность проектируемых кабельных линий электропередачи – 3071,59 м.

Более подробная система электроснабжения разрабатывается на рабочей стадии проектирования.

Газоснабжение

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов (газовое отопление, электроотопление). Теплоснабжение социальных и общественно-деловых объектов и горячее водоснабжение социальных объектов осуществляется через проектируемую котельную и индивидуальные тепловые пункты, мощность которых определяется на дальнейших стадиях проектирования.

Подключение проектируемых объектов капитального строительства предусматривается через проектируемую ГРПШ в границах  жилого массива

Протяженность проектируемых сетей газоснабжения – 2980,9 м.

Более подробная система газоснабжения разрабатывается на рабочей стадии проектирования.

VII. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан

Въезд на проектируемую территорию осуществляется с проспекта Бумажников на улицу Земская.

Планировочное решение системы проездов и тротуаров на проектируемой территории предполагает транспортное и пешеходное обслуживание всех проектируемых объектов.

Транспортная связь внутри микрорайона ко всем жилым домам и объектам общественно-делового назначения предусматривается по проездам с капитальным типом покрытия.

Параметры проектируемых улиц и проездов приняты в соответствии с МНГП муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

Главная улица:

- расчетная скорость движения - 40 км/ч;

- ширина полосы движения - 3,5 м;

- число полос движения – 2;

- ширина пешеходной части тротуара – 2,25 м;

- радиус закругления проезжей части улиц – 12,0 м;

Улицы в жилой застройке:

- расчетная скорость движения - 40 км/ч;

- ширина полосы движения - 3,0 м;

- число полос движения – 2;

- ширина пешеходной части тротуара – 1,5м;

- радиус закругления проезжей части улиц – 6,0 м;

- ширина улиц в красных линиях – 13 м.

Проектом предусматривается организация автостоянок для всех проектируемых объектов общественно-делового назначения. Места постоянного хранения автотранспорта для жителей индивидуальной жилой застройки предусмотрены непосредственно на участках.

VIII. Характеристика объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

IX. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта федерального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов федерального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

X. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта регионального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов регионального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

XI. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта местного значения

Таблица №2

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Территория микрорайона в границах проектирования, в т.ч.: | га | 9,52 |
|  | Зона размещения индивидуальной жилой застройки | га | 5,25 |
|  | Зона размещения общественно-деловой застройки | га | 0,42 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 210 |
| 3 | Объекты социального и общественно-делового обслуживания населения |  |  |
| 3.1 | Магазин | м2торговой площади | 65 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 4.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего, в т.ч.: | км | 2,063 |
|  | главная улица | км | 0,647 |
|  | улица в жилой застройке | км | 1,416 |
| 5 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |
| 5.1 | Водопотребление |  |  |
|  | Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 65,58 |
|  | Протяженность водопроводных сетей | м | 3506,7 |
| 5.2 | Водоотведение |  |  |
|  | Объем хозяйственно-бытовых стоков | м3/сут | 65,58 |
|  | Протяженность хозяйственно-бытовых канализационных сетей | м | 2946,8 |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |
|  | Электрическая нагрузка потребителей | кВт | 746,5 |
|  | Трансформаторные подстанции | объект | 2 |
|  | Протяженность сетей электроснабжения | м | 3071,6 |
| 5.4 | Газоснабжение |  |  |
|  | Протяженность сетей газоснабжения | м | 2980,9 |
|  | ГРПШ | объект | 1 |

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Проектом предлагается освоение территории до 2025 года.

Таблица №3

| Наименование вида разрешенного использования | Перечень объектов, предполагаемых к размещению | Проектирование |
| --- | --- | --- |
|  |  | Строительство |
| Для индивидуального жилищного строительства | Индивидуальная жилая застройка | 2020 - 2023 |
|  |  | 2023 – 2025 |
| Коммунальное обслуживание | Сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения | 2020 - 2023 |
|  |  | 2023 – 2025 |
| Магазины | Магазин | 2020 - 2023 |
|  |  | 2023 – 2025 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Улично-дорожная сеть. Спортивные и детские площадки. | 2020 - 2023 |
|  |  | 2023 – 2025 |